Association canadienne des entrepreneurs en ascenseurs

Registre du programme de contrôle de l'entretien (PCE)

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Un programme et une procédure visant à assurer

l’entretien de l’équipement en conformité avec 8.6

www.ceca-acea.org

| Numéro d'installation de la TSSA | Adresse de l'appareil enregistré : | Entrepreneur enregistré : |
| --- | --- | --- |
| 12345678 | 123, rue Quelconque, Ville, ON M8M 8M8 | Entreprise d'entretien d'ascenseur ABC |
| Identification de l'appareil : |  | Numéro d’enregistrement de l'entrepreneur : |
| ESCALIER MÉCANIQUE no 30 |  | 12345678 |
| Type d'appareil : (escalier mécanique, trottoir roulant) | - Selon le code A17.1/B44, la fréquence de l'entretien doit être basée sur l'âge, l'état, l'usure, la conception, la qualité et l'utilisation du matériel, les conditions environnementales et les progrès technologiques pour faire en sorte que le matériel soit bien entretenu conformément au code d'installation ou de réparation. Les essais de catégorie 1, 3 et 5 doivent être effectués à des intervalles de 1, 3 et 5 ans. Les autorités compétentes peuvent imposer des fréquences différentes de celles qui sont recommandées par le code A17.1/B44 ou par le fabricant. - Les fréquences prescrites par les autorités compétentes sont indiquées sur les feuilles de registre ci-jointes. - En Ontario, les visites d'entretien ne doivent pas être espacées de plus de trois mois. |  |
| Escalier mécanique |  |  |
| REGISTRE DES VISITES D'ENTRETIEN |  |  |

| Année | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Indique une exigence du code A17.1/B44 - 2013 (optionnel jusqu’à l’adoption du code de 2013)

Note : les mécaniciens doivent apposer leurs initiales lorsque les tâches sont complétées et conformes. Type d'appareil : escalier mécanique (ESC), trottoir roulant (MW pour moving walk) Fréquence : en mois; « A » signifie Autorisé; « M » (pour mandated) signifie de manière obligatoire; ou « R » signifie Recommandée; et « I » signifie mis en application sur cet appareil (Implemented). Fréquence : doit être indiquée dans le registre dans la colonne « I » de mise en application lors de la première utilisation du PCE et du registre.

| Tâches d'entretien – ESCALIERS MÉCANIQUES | Type d'appareil | Fréq. (mois) |  | LE MÉCANICIEN DOIT APPOSER SES INITIALES LORSQUE LES TÂCHES SONT COMPLÉTÉES ET CONFORMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | I | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 8.6.8.1 : Mains courantes | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.2 : Jeu entre les marches et la plinthe | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.3 : Index de rendement des marches et des plinthes | ESC | 12M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.4 : Peignes | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.5 : Plinthes des escaliers mécaniques et dispositifs d'obstruction de la plinthe | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.6 : Marches | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.7 : Galets, rails et chaînes | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.8 : Mises en garde | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.9 : Protecteurs aux intersections avec le plafond | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.10 : Dispositifs d'antiglissement | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.11 : Protecteurs aux mains courantes | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.12 : Freins | ESC | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.13 : Nettoyage | ESC | 12M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.14 : Aires d’embarquement et de débarquement | ESC | 12M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tâches d'entretien – TROTTOIRS ROULANTS | Type d'appareil | Fréq. (mois) |  | LE MÉCANICIEN DOIT APPOSER SES INITIALES LORSQUE LES TÂCHES SONT COMPLÉTÉES ET CONFORMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | I | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 8.6.9.1 : Mains courantes | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.2 : Jeu entre les marches et la plinthe | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.2 : Peignes | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.3 : Palettes | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.2 : Peignes | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.5 : Surface mobile à courroie | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.6 : Mises en garde | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.8 : Dispositifs anti-glissement | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.9 : Protecteurs aux mains courantes | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.10 : Freins | MW | 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.11 : Nettoyage | MW | 12R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.9.13 : Jeux | MW | 12R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Exigences relatives aux essais de cat 1 Escaliers mécaniques | Article du code A17.2 | Complété le : | Date : | Effectué par : (signature ou initiales) | Défauts | Mesures correctives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6.8.15.1 | Accès au local des machines | 8.1.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.2 | Interrupteur d'arrêt des emplacements de la machinerie | 8.2.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.3 | Contrôleur et fusibles | 8.3.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.4 | Essai de la machine d’entraînement et du couple de freinage | 8.4.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.5 | Régulateur de vitesse | 8.3.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.6 | Dispositif de rupture de chaîne d'entraînement | 8.6.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.7 | Dispositif anti-inversion | 8.7.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.8 | Dispositif de rupture de chaîne d'entraînement | 8.8.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.9 | Dispositif de contrôle de déplacement des marches | 7.9.2 8.9.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.10 | Dispositif de détection des marches manquantes | 10.9.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.11 | Dispositif d'alignement detectors chainsafety system | 8.11.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.12 | Marche, chaîne et fermes | 8.12.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.13 | Main courante et système de surveillance de la main courante | 8.13.2 7.3.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.14 | Dispositifs de chauffage et appareils installés à l'extérieur | 7.18.4 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.15 | Allongement admissible des chaînes d'escalier mécanique | 8.12.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.16 | Dispositif en cas de désaccouplement du moteur | 8.6.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.17 | Réponse aux détecteurs de fumée | 8.15.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.18 | Interrupteur d’impact de peigne | 7.7.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.19 | Index de rendement des marches et des plinthes | 7.17.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.20 | Jeu entre les marches et la plinthe | 7.7.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.21 | Commandes pour inspection | 6.1.6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.22 | Dispositif de protection contre le déplacement latéral des marches | 7.9.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.23 | Zones sismiques de niveau 2 ou supérieures | 7.20.2 |  |  |  |  |  |

Note : Les essais de catégorie 1 doivent être effectués chaque année au cours du même mois que l'année précédente.

|  | Exigences relatives aux essais de cat 1 Trottoirs roulants | Article du code A17.2 | Complété le : | Date : | Effectué par : (signature ou initiales) | Défauts | Mesures correctives |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6.8.15.1 | Emplacement de la machinerie | 10.1.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.2 | Interrupteur d'arrêt | 10.2.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.3 | Contrôleurs et câblage | 10.3.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.5 | Régulateur de vitesse | 10.5.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.6 | Dispositif de rupture de chaîne d'entraînement | 10.6.2 10.7.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.8 | Dispositif de rupture de surfaces mobiles | 10.8.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.9 | Dispositif de contrôle de déplacement des marches | 7.9.2 8.9.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.10 | Dispositif de détection des marches ou palette manquantes | 10.10.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.11 | Dispositif d’alignement | 10.11.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.11 | Dispositif d’alignement | 10.13.2 9.3.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.12 | Marches, palettes, chaînes et fermes | 10.12.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.13 | Systèmes de sécurité de la main courante | 10.11.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.14 |  | 9.18.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.15 | Allongement admissible des chaînes d'escalier mécanique | 10.12.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.16 | Dispositif de sécurité en cas de désaccouplement du moteur | 10.6.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.17 | Réponse aux détecteurs de fumée | 10.15.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.18 | Dispositifs de protection contre les chocs des peignes/marches | 9.7.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.21 | Commandes pour inspection | 6.2.6.2.2 |  |  |  |  |  |
| 8.6.8.15.23 | Zones sismiques de niveau 2 ou supérieures | 9.20.2 |  |  |  |  |  |

Note : Les essais de catégorie 1 doivent être effectués chaque année au cours du même mois que l'année précédente.

| Registre des réparations et remplacements – escaliers mécaniques et trottoirs roulants Note : Les réparations et remplacements non prévus dans l'entretien normal doivent être enregistrés conformément à l'article 8.6.1.4.1 b). La tenue de registre comprend notamment : Pièce défectueuse remettant directement en cause le fonctionnement sécuritaire ou tout composant de catégorie 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date de l'intervention | Mesure corrective | Initiales |
| Autres registres pour les escaliers mécaniques ou trottoirs roulants non couverts précédemment |  |  |

Registre des signatures des mécaniciens : les numéros de certificat de tous les mécaniciens doivent être inscrits.

| Nom du mécanicien en lettres moulées | Numéro de certificat de technicien d'ascenseur | Signature | Initiales | Nom du mécanicien en lettres moulées | Numéro de certificat de technicien d'ascenseur | Signature | Initiales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |